图数一体机遥控端

QT 界面详细设计说明书

（依据技术协议第③～⑫项　共 10 个界面）

| 产品名称： | “玉兔”工业无线遥控器 |
| --- | --- |
| 产品型号： | YTZT6K8EART2-aL25 |
| 依据文件： | 《铣削机器人（图数一体机）技术协议（初版）_20260728》 |
| 覆盖范围： | 协议第③开机密码界面～⑫故障查询界面 |
| 文档版本： | V1.0（初版） |
| 编制日期： | 2026-09-09 |
| 文档用途： | 供 DeepSeek 等代码生成模型据此编写 QT 界面程序 |

注：本说明书中的界面布局、配色、尺寸与流程细化均为设计建议（文中以【设计建议】标注），

协议原文要求以黑体加粗引用；最终以双方确认的协议与出厂验收为准。

目　　录

1　文档说明	1

1.1　目的与用途	1

1.2　依据与范围	1

1.3　术语表	1

1.4　使用方法（交付 DeepSeek 的流程）	2

2　总体设计规范	2

2.1　运行环境与画布	2

2.2　工业风格配色体系	3

2.3　字体与字号规范	3

2.4　通用控件规范	4

2.5　输入方式与焦点机制	4

2.6　页面公共框架	5

2.7　全局状态与互斥规则	5

2.8　页面导航总图	6

3　界面详细设计	6

界面③　开机密码界面（含密码流程子界面）	6

界面④　自检界面（系统启动及自检）	9

界面⑤　作业选择界面	12

界面⑥　机器人底盘界面	14

界面⑦　机械臂界面	17

界面⑧　气体检测仪界面	19

界面⑨　手动消除界面	21

界面⑩　手动消毒界面	24

界面⑪　调试维护界面	27

界面⑫　故障查询界面	30

4　公共组件设计	32

4.1　TitleBar（顶条组件）	32

4.2　StatusStrip（底部状态条）	32

4.3　LedIndicator（指示灯）	32

4.4　NumPadDialog（数字键盘弹窗）	33

4.5　ConfirmDialog（确认弹窗）	33

4.6　AlarmBanner（告警横幅）	33

4.7　ParamControl（参数调节控件）	33

4.8　DataCard（数据卡片）	34

4.9　FaultTable（故障分页表格）	34

5　数据与通信接口约定	34

6　待确认事项清单	35

附录A　交给 DeepSeek 的提示词模板	37

附录B　界面原型映射说明	38

1　文档说明

1.1　目的与用途

本文档是“铣削机器人（图数一体机）”遥控端触摸屏 QT 界面开发的完整界面规格说明书，覆盖《技术协议（初版）》第③～⑫项共 10 个界面：③开机密码界面（含密码警告、密码管理登录、密码管理、密码重置 4 个子界面）、④自检界面、⑤作业选择界面、⑥机器人底盘界面、⑦机械臂界面、⑧气体检测仪界面、⑨手动消除界面、⑩手动消毒界面、⑪调试维护界面、⑫故障查询界面。

文档面向两类读者：一是代码生成模型（如 DeepSeek），可据此直接编写 QT 界面程序（控件、布局、配色、交互逻辑、数据绑定均有明确规格）；二是项目开发与评审人员，用于界面评审与验收。

文档编写原则：协议原文要求逐条落位（文中以黑体加粗引用）；协议未明确、属于设计补充的内容一律标注【设计建议】，供开发时取舍或与甲方确认。

1.2　依据与范围

依据文件：《铣削机器人（图数一体机）技术协议（初版）_20260728》，产品名称为“玉兔”工业无线遥控器，产品型号 YTZT6K8EART2-aL25。遥控器面板含触摸屏、物理摇杆、机械旋钮（行车/机械臂模式）、参数设置旋钮、多功能光标旋钮（旋转+顶部按键）、紧急停机旋钮及方向/末端按键，协议第①②项为面板结构、⑬接收器线束、⑭整车控制协议、⑮其他配件，不在本说明书界面开发范围内；整车控制协议详见《洗消机器人遥控器通信协议0708》。

界面原型：协议文档内嵌浅色界面示意图（开机密码、自检、作业选择、底盘、机械臂、气体检测仪、手动消除、手动消毒、调试维护、故障查询）。本文档保留原型的布局与字段命名，按用户要求将视觉风格优化为深色工业风格（见第 2 章配色体系）。

1.3　术语表

表1-1　术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 图数一体机 | 集图形显示与数据控制于一体的遥控设备（本文指遥控器手持端） |
| 遥控端/手持端 | 操作人员手持的遥控器，运行 QT 界面程序 |
| 车载端 | 机器人本体控制系统，经 CAN 总线与遥控端通信 |
| D1、D2 | 洗消系统两个电动球阀（药液/清水通路阀门） |
| 柱塞泵/空压机/叶片泵 | 洗消系统执行部件：药剂泵、气源泵、发泡泵 |
| 行车/机械臂模式 | 遥控器面板机械旋钮切换的操作模式，决定底盘、机械臂可否操作 |
| 光标/焦点 | 界面中由多功能光标旋钮驱动的可聚焦控件高亮框 |
| 急停 | 紧急停机：物理急停旋钮或界面软急停按钮，触发后底盘、机械臂、洗消系统立即停止 |

1.4　使用方法（交付 DeepSeek 的流程）

将本文档全文（或第 2～5 章及附录A）粘贴/上传给 DeepSeek，并附上附录A的提示词模板开头，即可让模型按本文档逐界面生成 QT 代码。文档中【设计建议】项允许模型在实现时按工程惯例取舍，但协议原文要求（黑体加粗）不得改动。

2　总体设计规范

2.1　运行环境与画布

表2-1　运行环境约定

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| GUI 框架 | Qt 5.15 LTS / Qt 6.x，Widgets 模块（QWidget + QSS 样式表）；亦可 PySide6/PyQt5 实现 |
| 画布分辨率 | 1920×1080（横屏），全屏无边框窗口；分辨率用全局常量 SCREEN_W=1920、SCREEN_H=1080 定义；若部署在更低分辨率屏，按同一比例整体缩放 |
| 输入设备 | 电容触摸屏；物理摇杆（左/右）；机械旋钮（模式）；参数设置旋钮；多功能光标旋钮（旋转=移动光标/调值，顶部按键=确认）；紧急停机旋钮 |
| 通信 | 与车载端经 CAN 总线通信，UI 层通过通信层回调/信号接收数据（信号名称见第 5 章占位表） |
| 存储 | 参数（车速、柱塞泵流量、发泡倍数、泡沫比例、空压机流量）与密码、故障历史写入本地存储区，上电自动读取 |
| 开发约定 | 所有页面继承统一基类 BasePage；页面切换用 QStackedWidget；公共组件复用（见第 4 章） |

2.2　工业风格配色体系

协议内嵌原型为浅色界面，按工业操控终端惯例优化为深色高对比主题：深蓝灰底、浅色文字、蓝/绿/琥珀/红四色语义固定。所有颜色值以 QSS 十六进制为准。

表2-2　工业风格配色体系

| 色名 | 用途 | 十六进制 | 使用位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主背景 | 窗口画布底色 | #161C23 | 全屏背景 |
| 面板背景 | 卡片/弹窗/顶条/底条 | #242E3A | 数据卡片、标题条、弹窗 |
| 面板亮色 | 按钮常态、表头 | #2D3947 | 普通按钮、表头、进度条底 |
| 分割线 | 边框、表格线 | #3D4A59 | 卡片边框、表格网格、输入框边框 |
| 主文字 | 标题、正文、数值 | #E6EDF3 | 各级标题与正文 |
| 次文字 | 说明、单位、标签 | #9AA7B4 | 字段标签、单位、次要信息 |
| 强调主色 | 主按钮、选中、焦点 | #3D8BFD | 主操作按钮、选中态、焦点框、进度条 |
| 成功/运行 | 运行、开启、到位 | #36C75A | 指示灯绿色态、通信正常、自检正常 |
| 警告 | 提醒、待确认 | #F5A623 | 待机提醒、注意类提示 |
| 危险/故障 | 急停、故障、警示 | #E5484D | 急停按钮、故障灯、警示文字、自检异常 |
| 禁用 | 不可操作控件 | #56636F | 禁用按钮底色 |
| 禁用文字 | 不可操作文字 | #6B7A88 | 禁用按钮文字 |

配色使用原则：①深底浅字高对比，保证车间强光、暗光环境可读；②色彩语义全系统固定——绿色=运行/开启/到位/正常，红色=故障/停止/急停/警示，琥珀=提醒，蓝色=操作与选中，任何页面不得混用；③协议要求“警示字体都为红色”，所有警告、故障文字统一使用危险红并在 500ms 周期闪烁；④按钮禁用一律置灰（背景#56636F、文字#6B7A88）。

2.3　字体与字号规范

表2-3　字体与字号规范

| 用途 | 字体（建议） | 字号（px） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页面标题（顶条） | 微软雅黑/思源黑体CN | 28 | 加粗 |
| 卡片标题 | 微软雅黑/思源黑体CN | 20 | 加粗 |
| 正文/按钮文字 | 微软雅黑/思源黑体CN | 18 | 触屏可读下限 |
| 次要说明/单位 | 微软雅黑/思源黑体CN | 16 | 标签、单位 |
| 大数值显示 | Arial/等线（DIN） | 40～64 | 加粗，用于浓度、流量、压力等 |
| 状态小字 | 微软雅黑/思源黑体CN | 20 | 指示灯旁文字 |

注：以上为 1920×1080 屏的推荐值；设备端最终字体以系统可用字体为准，代码中用 QFont 常量统一定义；文档线框图字体为宋体等宽。

2.4　通用控件规范

按钮状态视觉规范：

表2-4　按钮状态规范

| 状态 | 背景 | 文字 | 边框 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通 | #2D3947 | #E6EDF3 | #3D4A59 | 普通按钮 |
| 悬停 | #3D8BFD（20%叠加） | #E6EDF3 | #3D8BFD | 触摸悬停/光标悬停 |
| 按下 | #3D8BFD | #FFFFFF | #3D8BFD | 按压反馈 |
| 选中/激活 | #3D8BFD | #FFFFFF | 无 | 模式激活、图标选中 |
| 禁用 | #56636F | #6B7A88 | #56636F | 条件不满足时 |
| 危险（急停/停止） | #E5484D | #FFFFFF | #E5484D | 急停、停止、清除类 |

控件通用规则：主操作按钮圆角 12px、最小尺寸 140×76px；急停按钮圆角 6px、最小 130×64px，常驻顶条右侧；触控目标最小 88×88px。输入框深底（#161C23）、2px 边框（#3D4A59），聚焦时边框 3px 主色。指示灯为圆形 32×32px，三态：灰（#56636F）=未运行/关闭/正常，绿（#36C75A）=运行/开启/到位，红（#E5484D）=故障/液位低，红色状态按 500ms 周期闪烁（透明度 40%↔100%）。弹窗：遮罩 #00000066，面板 #242E3A，圆角 16px，2px 边框，居中弹出。数据卡片：面板背景、圆角 12px、标题栏高 44px，内容为“标签：值”行（标签次文字、值主文字加粗）。表格：表头面板亮色、行高 54px、选中行主色 15% 叠加、隔行斑马纹 #2A3442。进度条：底 #2D3947、值段主色，文本白色居中覆盖。

2.5　输入方式与焦点机制

①触摸：直接点击控件触发。②多功能光标旋钮：旋转在可聚焦控件之间移动焦点框（2px 主色外框 + 外发光），顶部按键触发确认；旋钮旋转同时用于参数加减（如转速、流量），步进值见各界面。③参数设置旋钮：在参数设置界面直接调节当前高亮参数。④物理摇杆（左/右）：底盘行驶、机械臂运动，界面同步显示摇杆方向状态。⑤机械旋钮：切换“行车模式/机械臂模式”，界面显示当前模式徽标。⑥软急停按钮：触摸点击。

【设计建议】QT 实现时统一封装 InputManager：将多功能光标旋钮旋转映射为方向键（上/下/左/右）、顶部按键映射为回车键，触摸点击与按键共用同一套槽函数，保证“触摸可用、旋钮光标可用”双通道一致。

2.6　页面公共框架

所有工作页（⑤～⑪）共用以下框架（密码页、自检页、故障查询页按各自布局）：（1）顶条（高 98px，y=0）：左侧“通信状态：●正常”（绿色圆点）或“通信异常”（红色闪烁）；中央页面标题（40px 加粗）；右侧时间（HH:MM，22px）与软急停按钮（130×64，红底白字“急停”）。（2）底部状态条（高 94px，y=986）：底盘电量、底盘电压、清水液位、泡沫液位四个迷你指示（图标+数值，异常红闪）；当前模式徽标（行车模式/机械臂模式）；右下角统一“返回”按钮（144×76）。（3）告警横幅：位于标题下方（y=108），红色文字 500ms 闪烁，用于“机械臂未回位，请谨慎操作”“通信异常”“警告：该模式下无保护功能，操作请谨慎！”等警示。（4）闪烁规则统一：QTimer 500ms 定时器切换控件可见性或透明度（40%↔100%）。

2.7　全局状态与互斥规则

表2-5　全局状态与互斥规则

| 状态 | 规则 |
| --- | --- |
| 通信状态 | 全局状态位；异常时顶条“通信异常”红色闪烁，所有页面上报数据置灰并保留最后有效值 |
| 急停 | 全局状态位；触发后底盘、机械臂、洗消系统立即停止，界面弹出红色急停横幅，需人工复位后才可恢复操作 |
| 行车/机械臂模式 | 面板机械旋钮切换；底盘页仅行车模式下可执行行驶操作；机械臂页仅机械臂模式下可执行关节操作 |
| 手动消除/消毒模式 | 进入⑨⑩页面后，底盘与机械臂所有手动操作无效，界面相关按钮禁用；洗消过程中机械手末端自动俯仰摆动 |
| 返回规则 | ⑨⑩在运行中“返回”无效（需先停止）；其余页面随时可返回作业选择界面 |

2.8　页面导航总图

┌──────────────────────────────────────────────┐

│　　　　　　　　　　　　　　③开机密码界面　（密码“６７８９”）　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　　　　　│　密码正确　　　　│　忘记/修改密码　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼　　　　　　　　　▼　　　　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　④系统自检界面　　③密码管理登录→密码管理→密码重置　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　自检完成／忽略故障　　　　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　　⑤作业选择界面　（中央显示电量／电压／液位等）　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　┌────┬────┬────┬────┬────┬────┐　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　　　　▼　　　▼　　　▼　　　▼　　　▼　　　▼　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　⑥底盘　⑦机械臂　⑧气体检测仪　⑨手动消除　⑩手动消毒　⑪调试维护　　　　　　　│

│　　　　　⑫故障查询：从④自检页“故障查询”按钮进入，也可在⑤增设入口【设计建议】　　　　　│

│　　　　　　　　　　　工作页“返回”→⑤作业选择；⑨⑩仅在停止后允许返回　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　　　　　全局：任意页面触发急停→全系统立即停止　　　　　　　　　　　　　│

└──────────────────────────────────────────────┘

页面跳转实现约定：QStackedWidget 管理全部页面索引，统一 PageRouter 提供 go(page)、back() 接口；返回目标固定为作业选择界面（⑤），密码流程子页面返回逻辑见 3.1。

3　界面详细设计

以下 10 个界面均基于协议原文要求与协议内嵌原型图设计。每个界面按统一模板展开：功能概述（含协议原文引用）、界面布局线框、分区说明、控件清单、运行状态机、交互逻辑、数据与信号绑定。控件坐标以画布 1920×1080 左上角为原点，格式为（x, y, w, h）。

界面③　开机密码界面（含密码流程子界面）

3.1.1　功能概述

协议要求：开机进入开机密码界面，手动点击密码输入框，弹窗数字键盘，输入正确密码后，点击确认按钮，进入自检界面；若输入密码有误，点击确认按钮后，跳转至错误密码警告界面，重新输入密码。忘记密码／需要修改密码，可以进行密码重置。开机密码为“6789”。（原型确认密码为 4 位数字，重置流程 4 步：密码管理界面→重置密码界面→输入新密码→确认弹窗“修改成功”2 秒后消失→退出返回开机密码界面。）

【设计建议】本界面由 5 个子界面组成：开机密码主界面、密码警告界面、密码管理登录界面、密码管理界面、密码重置界面；全部为全屏居中布局，不显示顶条/底条；顶部品牌区显示产品名与型号（厂家 LOGO 以文字占位）。

3.1.2　界面布局（线框示意）

┌──────────────────────────────────────────────┐

│　　　　　　　【“玉兔”工业无线遥控器　ＹＴＺＴ６Ｋ８ＥＡＲＴ２－ａＬ２５】　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　请输入开机密码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　┌──────────────────────────────┐　　　　　　　│

│　　　　　　　│●　●　●　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│

│　　　　　　　└──────────────────────────────┘　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　　　密码输入有误，请重新输入（红色，默认隐藏）　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　┌────────┐　　　　　　┌────────┐　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　│确认　　　　　　│　　　　　　│取消　　　　　　│　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　└────────┘　　　　　　└────────┘　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　　　忘记密码／修改密码（链接，点击进入密码管理）　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　　（点击密码输入框弹出数字键盘：１－９、０、退格、清除）　　　　　　　　　　│

└──────────────────────────────────────────────┘

线框为开机密码主界面。密码警告／密码管理登录／密码管理／密码重置 4 个子界面共用同一版式：顶部标题 + 中部输入框（或选项区）+ 底部操作按钮行，仅标题与按钮不同。

3.1.3　分区与子界面说明

表3-1　密码流程子界面说明

| 子界面 | 标题 | 中部内容 | 操作按钮 | 跳转关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开机密码（主） | 请输入开机密码 | 4 位密码输入框（●掩码）＋错误提示（初始隐藏） | 确认／取消＋忘记密码链接 | 正确→④自检；错误→密码警告；忘记→密码管理登录 |
| 密码警告 | 密码输入有误，请重新输入 | 红色警示大字（26px 加粗） | 重新输入 | →返回开机密码主界面，清空输入 |
| 密码管理登录 | 密码管理登录界面 | 管理员密码输入框（4 位●掩码） | 确认／取消 | 正确→密码管理界面；错误→红字提示 |
| 密码管理 | 密码管理界面 | 功能选项列表：重置密码功能（√ 勾选） | 确认／退出 | 确认→密码重置界面；退出→开机密码主界面 |
| 密码重置 | 重置密码界面 | 新密码输入框（4 位）＋“请输入4位有效密码”提示 | 确认／取消／退出 | 确认→弹窗“修改成功”2s 自动消失；退出→开机密码主界面 |

3.1.4　控件清单

表3-2　开机密码界面控件清单

| ID | 控件 | 文本/取值 | 位置（x,y,w,h） | 初始状态 | 交互与样式要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | QLineEdit | 密码 ●●●●（掩码） | （440,340,400,88） | 空 | 只读回显；点击弹出数字键盘；限 4 位；圆角 8px、聚焦边框主色 2px |
| P2 | QPushButton | 确认 | （440,560,180,72） | 可用 | 主色按钮；校验密码；防连点（校验中禁用 1s） |
| P3 | QPushButton | 取消 | （660,560,180,72） | 可用 | 清空输入框 |
| P4 | QLabel | 密码输入有误，请重新输入 | （240,470,800,40） | 隐藏 | 红色 18px 加粗，居中 |
| P5 | QPushButton | 忘记密码／修改密码 | （440,700,400,44） | 可用 | 链接样式（无边框、主色文字）→密码管理登录 |
| P6 | NumPadDialog | 数字键盘 | 弹窗 960×486 | — | 见 4.4；数字键 130×98、36px；退格/清除 |
| Q1 | 子页-密码警告 | 重新输入 | 全屏 | — | 红色大字居中＋1 个主色按钮 |
| Q2 | 子页-密码管理登录 | 管理员密码 ●●●● | 全屏 | — | 输入框＋确认/取消 |
| Q3 | 子页-密码管理 | 重置密码功能 □√ | 全屏 | 勾选√ | 选项行＋确认/退出 |
| Q4 | 子页-密码重置 | 新密码 ●●●● | 全屏 | — | 输入框＋确认/取消/退出；成功弹窗 2s |

3.1.5　运行状态机

表3-3　开机密码界面状态机

| 状态 | 可用操作 | 禁用/限制 | 提示与显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待输入 | 点击输入框、确认、取消、忘记密码 | — | 输入框聚焦 |
| 键盘弹出 | 数字键、退格、清除、键盘确认 | 背景操作 | 输入框同步显示 ● |
| 校验中 | — | 确认按钮 | 防连点 1s |
| 校验通过 | — | — | 跳转④自检界面 |
| 校验失败 | 跳转密码警告 | — | 输入清空 |
| 密码警告页 | 重新输入 | — | 红色警示 |
| 锁定（连续 5 次错误） | 无 | 全部输入 | 倒计时 30s 后自动解锁【设计建议】 |

3.1.6　交互逻辑

表3-4　开机密码界面交互逻辑

| 步骤 | 用户操作 | 系统行为与结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 点击密码输入框 | 弹出数字键盘（模态，遮罩 #00000066） |
| 2 | 依次点击数字键 | 输入框显示 ●，最多 4 位；超过 4 位忽略 |
| 3 | 点击退格／清除 | 删除末位／全部清空 |
| 4 | 点击确认（键盘或页面） | 与存储区密码（初始“6789”）比对：正确→跳转④自检界面；错误→跳转密码警告界面并清空输入 |
| 5 | 密码警告页点击“重新输入” | 返回开机密码主界面，输入框自动聚焦 |
| 6 | 点击“忘记密码／修改密码” | 跳转密码管理登录界面 |
| 7 | 密码管理登录输入管理员密码＋确认 | 正确→密码管理界面；错误→红字提示（3s） |
| 8 | 密码管理界面勾选“重置密码功能”＋确认 | 跳转重置密码界面 |
| 9 | 重置密码输入 4 位新密码＋确认 | 校验（4 位数字）通过→弹窗“修改成功”，2s 后自动消失；新密码写入存储区 |
| 10 | 重置密码界面点击“退出” | 返回开机密码主界面 |
| 11 | 任意子界面点击取消 | 清空当前输入框，停留当前页 |
| 12 | 连续 5 次输入错误【设计建议】 | 锁定 30s：输入框与按钮禁用，倒计时提示 |

3.1.7　数据与信号绑定

表3-5　开机密码界面数据绑定

| 字段 | 显示位置 | 数据来源（占位） | 刷新/显示规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开机密码 | 校验逻辑 | stored_param('pwd')，初始 6789 | 上电读取；重置成功后写回 |
| 管理员密码 | 密码管理登录校验 | stored_param('admin_pwd') | 初始与开机密码一致【待确认】 |
| 错误计数/锁定时间 | 锁定提示 | 内存变量 | 5 次触发；30s 倒计时刷新 |

界面④　自检界面（系统启动及自检）

3.2.1 功能概述

协议要求：自检过程主要检测各分系统通信、各个传感器信号数据是否正常及电动球阀 D1～D2 是否能正常开启和关闭。电动球阀在执行开启或关闭动作后，若收到总线上关于 D1～D2 故障信号，则发出“电动球阀 D1 开启故障”或“电动球阀 D1 关闭故障”等故障提示。自检完成后进入“作业选择界面”。

原型布局：左上角自检状态大字（自检完成／无法完成自检　请检查设备），中央自检项日志列表（含进度条），左侧“故障查询／忽略故障”按钮，右侧“操作说明／启动自检／作业选择”按钮。

3.2.2 界面布局（线框示意）

┌──────────────────────────────────────────────┐

│通信●正常　│【自检界面】　　　　　　时间　　急停　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

├──────────────────────────────────────────────┤

│故障查询　　│○通信系统　　　　正常　　　　　　　　　　　　　│操作说明　　　　　　　　　　│

│忽略故障　　│○底盘通信　　　　正常　　　　　　　　　　　　　│启动自检　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│○机械臂通信　　　正常　　　　　　　　　　　　　│作业选择　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│○洗消通信　　　　正常　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│○传感器信号　　　正常　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│○清水液位　　　　正常　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│○球阀Ｄ１开启　　正常　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│○球阀Ｄ１关闭　　正常　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│○球阀Ｄ２开启　　正常　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│○球阀Ｄ２关闭　　正常　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│进度：０％（０／１０）　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

└──────────────────────────────────────────────┘

说明：线框为结构示意（画布 1920×1080），控件精确坐标以 3.2.3 分区说明与 3.2.4 控件清单为准。

3.2.3 分区说明

| 区域 | 位置（x,y,w,h） | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态区 | （0,0,1920,108） | 自检状态大字 | 正常绿字；异常红字 26px 加粗 |
| 自检项列表 | （360,162,1200,648） | 10 个自检项，两列 | 每项：名称＋状态灯＋结果文字；检测中黄闪、正常绿、异常红 |
| 进度条 | （360,836,1200,54） | 自检进度 0～100% | 主色填充，白色百分比文字覆盖 |
| 左按钮列 | （36,756,270,216） | 故障查询／忽略故障 | 忽略故障仅异常时可用 |
| 右按钮列 | （1614,756,270,270） | 操作说明／启动自检／作业选择 | 作业选择仅完成或忽略后可用 |

3.2.4 控件清单

| ID | 控件 | 文本/取值 | 位置（x,y,w,h） | 初始状态 | 交互与样式要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | QLabel | 自检状态文字 | （72,32,600,64） | 自检中（琥珀） | 正常绿／异常红闪 |
| S2 | 自检项列表（10 组） | 项名＋LedIndicator＋结果 | （360,162,1200,648） | — | 组高 62px；动作后回读结果 |
| S3 | QProgressBar | 0～100% | （360,836,1200,54） | 0% | 主色填充，圆角 4px |
| S4 | QPushButton | 故障查询 | （36,756,270,98） | 可用 | →⑫故障查询界面 |
| S5 | QPushButton | 忽略故障 | （36,874,270,98） | 异常时可用 | →⑤作业选择界面 |
| S6 | QPushButton | 操作说明 | （1614,756,270,98） | 可用 | 弹窗显示自检项说明【预留】 |
| S7 | QPushButton | 启动自检 | （1614,874,270,98） | 可用 | 复位所有项并重新自检 |
| S8 | QPushButton | 作业选择 | （1614,982,270,98） | 完成/忽略后可用 | →⑤作业选择界面 |

3.2.5 运行状态机

| 状态 | 可用操作 | 禁用/限制 | 提示与显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待自检 | 启动自检 | 其余按钮 | 进度 0% |
| 自检中 | 无 | 除启动自检外全部禁用 | 各项目黄闪，进度递增 |
| 全部正常 | 作业选择 | 忽略故障隐藏 | 绿字自检完成 |
| 存在异常 | 故障查询／忽略故障／启动自检／作业选择 | — | 红字无法完成自检 |

3.2.6 交互逻辑

| 步骤 | 用户操作 | 系统行为与结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 点击任一自检按钮 | 进入对应界面或重新自检 |
| 2 | 检测每项时 | 状态灯黄闪（检测中）→绿（正常）或红（异常），结果文字同步 |
| 3 | 电动球阀 D1/D2 动作后收到故障信号 | 发出“电动球阀D1开启故障”／“电动球阀D1关闭故障”等故障提示，红色闪烁 |
| 4 | 全部自检正常 | 状态区绿字“自检完成”；2s 后自动进入作业选择界面【设计建议】 |
| 5 | 存在自检异常 | 状态区红字“无法完成自检 请检查设备”，异常项红闪 |
| 6 | 点击故障查询 | 进入⑫故障查询界面 |
| 7 | 点击忽略故障 | 进入⑤作业选择界面，异常项在对应卡片红闪 |
| 8 | 点击启动自检 | 清空结果、进度归零，重新自检 |

3.2.7 数据与信号绑定

| 字段 | 显示位置 | 数据来源（占位） | 刷新/显示规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各分系统通信状态 | 自检项列表 | on_comm_state 等 | 正常绿／异常红 |
| 传感器信号 | 自检项列表 | on_tank_level / on_wash_state | 正常／异常 |
| 球阀 D1/D2 动作结果 | 自检项列表 | on_ball_valve_state | 动作后回读 |
| 球阀故障 | 故障提示横幅 | fault 信号 | “电动球阀D1开启故障”等红闪 |

界面⑤　作业选择界面

3.3.1 功能概述

协议要求：此页面可选择“机器人底盘”、“机械臂”、“气体检测仪”、“手动消除”、“手动消毒”、“调试维护”进入各自作业界面，通过触摸控制或者物理旋钮结合界面中图标光标操作。中间区域显示底盘电量、电压以及液位等基本数据，如有故障会闪烁显示。

原型布局：左侧菜单 4 项（机器人底盘／机械臂／气体检测仪／调试维护），中央 4 张数据卡片（底盘、机械臂、洗消、气体检测仪），右侧“手动消除／手动消毒／返回”按钮。

3.3.2 界面布局（线框示意）

┌──────────────────────────────────────────────┐

│通信●正常　│【作业选择】　　　　　时间　　急停　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

├──────────────────────────────────────────────┤

│机器人底盘　│┌────底盘────┐┌───机械臂────┐│手动消除　　　　　　　　　　│

│　　　　　　││电量：８５％　　　　││末端ＸＹＺ　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　│

│机械臂　　　││电压：３６０Ｖ　　　││姿态ＲＸ．．　　　　││手动消毒　　　　　　　　　　│

│　　　　　　││故障：无　　　　　　││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　│

│气体检测仪　│└──────────┘└──────────┘│返回　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│┌────洗消────┐┌───检测仪────┐│　　　　　　　　　　　　　　│

│调试维护　　││Ａ液位：１００Ｌ　　││点火Ｓ类２级　　　　││　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　││泡沫液位：３０Ｌ　　││浓度３００ｐｐｂ　　││　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│└──────────┘└──────────┘│　　　　　　　　　　　　　　│

├──────────────────────────────────────────────┤

│底盘电量：８５％　　　│底盘电压：３６０Ｖ　清水液位：１００Ｌ　泡沫液位：３０Ｌ　行车模式　│

└──────────────────────────────────────────────┘

说明：线框为结构示意（画布 1920×1080），控件精确坐标以 3.3.3 分区说明与 3.3.4 控件清单为准。

3.3.3 分区说明

| 区域 | 位置（x,y,w,h） | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶条 | （0,0,1920,98） | 通信状态／标题／时间／软急停 | 见 2.6 |
| 左侧菜单 | （36,162,224,810） | 4 个作业入口 | 机器人底盘／机械臂／气体检测仪／调试维护 |
| 中央卡片区 | （300,162,1170,810） | 4 张数据卡片 | 底盘、机械臂、洗消、气体检测仪；故障字段红闪 |
| 右侧按钮列 | （1530,162,354,810） | 手动消除／手动消毒 | 主色大按钮纵向排列 |
| 底部状态条 | （0,986,1920,94） | 电量／电压／液位／模式／返回 | 见 2.6；返回在此页隐藏或禁用（主菜单） |

3.3.4 控件清单

| ID | 控件 | 文本/取值 | 位置（x,y,w,h） | 初始状态 | 交互与样式要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 菜单按钮 ×4 | 机器人底盘／机械臂／气体检测仪／调试维护 | （36,162,224,98），间距 18 | 可用 | 图标＋文字；可被光标焦点选中 |
| E2 | DataCard ×4 | 底盘／机械臂／洗消／气体检测仪数据 | （300,162,570,378）等 | 只读 | 500ms 刷新；故障字段红闪 |
| E3 | QPushButton | 手动消除 | （1530,162,354,98） | 可用 | 主色大按钮 |
| E4 | QPushButton | 手动消毒 | （1530,276,354,98） | 可用 | 主色大按钮 |
| E5 | QPushButton | 返回 | （1710,994,144,76） | 隐藏/禁用 | 主菜单无上级页面 |
| E6 | QLabel 徽标 | 行车模式／机械臂模式 | 底部状态条 | 只读 | 当前模式显示 |

3.3.5 运行状态机

| 状态 | 可用操作 | 禁用/限制 | 提示与显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常态 | 6 个入口、返回（隐藏） | — | 中央数据实时刷新 |
| 故障存在 | 6 个入口、返回 | — | 对应卡片故障字段红闪 |

3.3.6 交互逻辑

| 步骤 | 用户操作 | 系统行为与结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 点击 6 个作业入口之一 | 跳转对应作业界面（⑥⑦⑧⑨⑩⑪） |
| 2 | 多功能光标旋钮旋转 | 焦点在菜单/按钮间移动（2px 主色外框） |
| 3 | 光标旋钮顶部按键 | 触发当前焦点控件（等同点击） |
| 4 | 中央卡片数据刷新 | 500ms 定时器刷新；故障字段红闪 |
| 5 | 模式为手动消除/消毒时进入对应页 | 正常进入；进入后底盘/机械臂操作自动禁用 |

3.3.7 数据与信号绑定

| 字段 | 显示位置 | 数据来源（占位） | 刷新/显示规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底盘电量/电压/故障 | 底盘卡片 | on_chassis_state | 500ms；故障多条轮换红闪 |
| 机械臂末端位置/姿态 | 机械臂卡片 | on_arm_state | 500ms |
| 洗消液位（清水/泡沫） | 洗消卡片 | on_tank_level | 500ms |
| 气体检测仪状态 | 气体检测仪卡片 | on_gas_state | 500ms |

界面⑥　机器人底盘界面

3.4.1 功能概述

协议要求：只有在“行车/机械臂模式”切换为行车模式（当在手动消除或消毒模式时，行车/机械臂操作均无效），或进入此页面后，才可执行底盘前进、后退、左转向、右转向操作，可调整车速参数，并自动保存车速参数，下次上电开机会读取车速参数。通过屏幕左侧物理摇杆来控制，或者触摸控制底盘的行驶。

协议要求：机械臂展开或未回位状态下，控制底盘行驶会闪烁提示“机械臂未回位，请谨慎操作”。紧急状态可按下遥控屏上急停按钮，按下后切断机器人底盘动力，底盘、机械臂、洗消系统立即停止。通信状态不正常，会闪烁显示“通信异常”。警示字体都为红色。

原型布局：左列“前进／后退／左转向／右转向”4 按钮；中央洗消、机械臂、气体检测仪 3 卡片；右侧底盘状态卡＋车速设置＋返回。

3.4.2 界面布局（线框示意）

┌──────────────────────────────────────────────┐

│通信●正常　│【机器人底盘】　告警：清水液位低！　时间　急停　│　　　　　　　　　　　　　　│

├──────────────────────────────────────────────┤

│前进　　　　│┌───洗消────┐　┌───机械臂───┐　│电量ＳＯＣ：８５％　　　　　│

│后退　　　　││Ａ液位：１００Ｌ　│　│末端ＸＹＺ　　　　│　│电压Ｕ：３６０Ｖ　　　　　　│

│左转向　　　││泡沫液位：３０Ｌ　│　│姿态ＲＸ．．　　　│　│车速Ｖ：３．４５　　　　　　│

│右转向　　　││　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　│　│手刹：有效　　　　　　　　　│

│摇杆指示　　│└─────────┘　└─────────┘　│故障：总电压低　　　　　　　│

│　　　　　　│┌───检测仪───┐　　　　　　　　　　　　　│（故障循环）　　　　　　　　│

│　　　　　　││点火Ｓ类２级　　　│　　　　　　　　　　　　　│车速设置：４．５　　　　　　│

│　　　　　　││浓度３００ｐｐｂ　│　　　　　　　　　　　　　│－　　　＋　　　　　　　　　│

│　　　　　　││　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│自动保存　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│└─────────┘　　　　　　　　　　　　　│返回　　　　　　　　　　　　│

├──────────────────────────────────────────────┤

│底盘电量：８５％　　　│底盘电压：３６０Ｖ　清水液位：１００Ｌ　泡沫液位：３０Ｌ　行车模式　│

└──────────────────────────────────────────────┘

说明：线框为结构示意（画布 1920×1080），控件精确坐标以 3.4.3 分区说明与 3.4.4 控件清单为准。

3.4.3 分区说明

| 区域 | 位置（x,y,w,h） | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶条 | （0,0,1920,98） | 通信状态／标题／告警区／时间／软急停 | 告警区红字（液位低、通信异常等） |
| 告警横幅 | （0,114,1920,54） | 机械臂未回位提示／通信异常 | 红字 500ms 闪烁，默认隐藏 |
| 左控制列 | （36,188,180,756） | 前进/后退/左转向/右转向 | 大按钮 180×162；含左摇杆状态指示 |
| 中央卡片区 | （300,188,840,756） | 洗消/机械臂/气体检测仪 3 卡片 | 与⑤一致，只读 |
| 右参数区 | （1230,188,654,756） | 底盘状态卡＋车速设置 | 故障循环显示；车速自动保存 |
| 底部状态条 | （0,986,1920,94） | 电量／电压／液位／模式徽标／返回 | 模式徽标显示行车/机械臂 |

3.4.4 控件清单

| ID | 控件 | 文本/取值 | 位置（x,y,w,h） | 初始状态 | 交互与样式要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | QPushButton | 前进 | （36,188,180,162） | 行车模式可用 | 按住连续行驶、松开停止；按下主色反馈 |
| C2 | QPushButton | 后退 | （36,368,180,162） | 行车模式可用 | 同上 |
| C3 | QPushButton | 左转向 | （36,546,180,162） | 行车模式可用 | 同上 |
| C4 | QPushButton | 右转向 | （36,724,180,162） | 行车模式可用 | 同上 |
| C5 | 摇杆指示 | 左摇杆方向 | （36,918,180,54） | 只读 | 显示物理摇杆方位（图形） |
| C6 | DataCard 底盘 | 电量/电压/车速/手刹/故障 | （1230,188,654,404） | 只读 | 故障多条 2s 轮换红闪 |
| C7 | ParamControl 车速 | km/h，当前存储值 | （1230,620,654,270） | 当前值 | 加减步进 0.5；改动 1s 防抖自动保存 |
| C8 | QLabel 模式徽标 | 行车模式／机械臂模式 | 底部状态条 | 行车模式 | 非行车模式时 C1~C4 禁用并提示 |
| C9 | QPushButton | 返回 | （1710,994,144,76） | 可用 | →⑤作业选择 |

3.4.5 运行状态机

| 状态 | 可用操作 | 禁用/限制 | 提示与显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行车模式 | 方向按钮／车速设置／返回 | 机械臂相关操作 | 徽标绿色“行车模式” |
| 机械臂模式 | 车速设置／返回 | 方向按钮 | 徽标灰色；提示切换模式 |
| 手动消除/消毒模式 | 返回 | 方向按钮＋车速设置 | 提示“洗消模式下底盘不可操作” |
| 机械臂未回位行驶中 | 方向按钮等 | — | 横幅红闪提示 |
| 通信异常 | 返回 | 其余操作 | 顶条红闪“通信异常” |
| 急停触发 | 复位流程 | 全部操作 | 红色急停横幅 |

3.4.6 交互逻辑

| 步骤 | 用户操作 | 系统行为与结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 触摸按住“前进”（或左摇杆前推） | 下发底盘行驶指令（方向＋车速设置值），松开停止 |
| 2 | 依次使用方向按钮/摇杆 | 前进、后退、左转向、右转向对应移动 |
| 3 | 非行车模式时操作方向按钮 | 按钮禁用；提示“请切换至行车模式” |
| 4 | 机械臂未回位时行驶 | 告警横幅红闪“机械臂未回位，请谨慎操作” |
| 5 | 调整车速（＋/－或输入） | 数值更新；1s 防抖后自动保存至存储区，提示“已保存” |
| 6 | 上电开机进入本页 | 自动读取存储区车速参数并显示 |
| 7 | 点击软急停或物理急停 | 切断底盘动力，底盘/机械臂/洗消立即停止；红色急停横幅，需人工复位 |
| 8 | 通信状态异常 | 顶条“通信异常”红闪；数据置灰保留最后有效值 |
| 9 | 底盘故障多条 | 故障区循环显示（2s/条） |
| 10 | 点击返回 | →⑤作业选择界面 |

3.4.7 数据与信号绑定

| 字段 | 显示位置 | 数据来源（占位） | 刷新/显示规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电量/电压/车速/手刹 | 底盘状态卡 | on_chassis_state | 500ms |
| 底盘故障列表 | 底盘状态卡 | faults[] | 2s/条轮换，红闪 |
| 车速存储值 | 车速设置 | stored_param('speed') | 上电读取；修改自动保存 |
| 机械臂回位状态 | 告警横幅触发 | on_arm_state.return_state | 未回位时红闪横幅 |
| 清水液位 | 底条/告警 | on_tank_level | 液位低红闪 |

界面⑦　机械臂界面

3.5.1 功能概述

协议要求：只有在“行车/机械臂模式”切换为机械臂模式（当在手动消除或消毒模式时，行车/机械臂操作均无效），或进入此页面后，才可执行机械臂的操作。机械臂的所有手动动作，通过屏幕左、右侧摇杆来控制，或者触摸控制。

协议要求：选择“系统回位/暂停”，图标点亮，开始执行机械臂系统自动回位，回位完成显示“机械臂系统完成回位”，图标自动熄灭；若无法回位到原点则显示“机械臂系统回位异常”，并有故障提示；若在回位过程中点击“系统回位/暂停”，暂停回位，图标熄灭。机械臂相关状态以及主要基本参数等会显示在中间区域，如有故障会闪烁显示。紧急状态可按下遥控屏上急停按钮。通信状态不正常，会闪烁显示“通信异常”。在手动消除或手动消毒洗消作业过程中机械臂末端作自动俯仰摆动。

原型布局：左列“左平移／右平移／上升／下降／前平移／后平移＋系统回位/暂停”；中央 3 卡片；右侧机械臂参数卡（末端位置/姿态/速度、Joint1~6 关节角）＋末端按钮列（末端仰/俯/正偏航/负偏航/左横滚/右横滚）＋返回。

3.5.2 界面布局（线框示意）

┌──────────────────────────────────────────────┐

│通信●正常　│【机械臂】　　　　　　　　　时间　　急停　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

├──────────────────────────────────────────────┤

│左平移　　　│┌───底盘────┐　┌───机械臂───┐　│末端仰　　　　　　　　　　　│

│右平移　　　││电量：８５％　　　│　│末端ＸＹＺ　　　　│　│末端俯　　　　　　　　　　　│

│上升　　　　││电压：３６０Ｖ　　│　│姿态ＲＸ．．　　　│　│末端正偏航　　　　　　　　　│

│下降　　　　││故障：无　　　　　│　│　　　　　　　　　│　│末端负偏航　　　　　　　　　│

│前平移　　　│└─────────┘　└─────────┘　│末端左横滚　　　　　　　　　│

│后平移　　　│Ｊ１：３０度　Ｊ２：２０度　Ｊ３：０度　　　　　│末端右横滚　　　　　　　　　│

│　　　　　　│Ｊ４：９０度　Ｊ５：４５度　Ｊ６：０度　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│末端位置ＸＹＺ　姿态ＲＸ．．　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│┌───检测仪───┐　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　││点火Ｓ类２级　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　││浓度３００ｐｐｂ　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　││　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│└─────────┘　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│系统回位　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│／暂停　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│返回　　　　　　　　　　　　│

├──────────────────────────────────────────────┤

│底盘电量：８５％　　　│底盘电压：３６０Ｖ　清水液位：１００Ｌ　泡沫液位：３０Ｌ　机械臂模式│

└──────────────────────────────────────────────┘

说明：线框为结构示意（画布 1920×1080），控件精确坐标以 3.5.3 分区说明与 3.5.4 控件清单为准。

3.5.3 分区说明

| 区域 | 位置（x,y,w,h） | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶条 | （0,0,1920,98） | 通信状态／标题／时间／软急停 | 见 2.6 |
| 左控制列 | （36,188,180,756） | 6 个运动按钮＋系统回位/暂停 | 前/后/左/右平移、上升/下降 |
| 中央卡片区 | （300,188,840,756） | 底盘/洗消/气体检测仪 3 卡片 | 与⑤一致，只读 |
| 右参数区 | （1230,188,654,404） | 机械臂参数卡 | 末端位置/姿态/速度＋Joint1~6 |
| 右按钮列 | （1230,620,654,324） | 末端 6 个姿态按钮 | 仰/俯/正偏航/负偏航/左横滚/右横滚 |
| 底部状态条 | （0,986,1920,94） | 电量／电压／液位／模式／返回 | 模式徽标显示 |

3.5.4 控件清单

| ID | 控件 | 文本/取值 | 位置（x,y,w,h） | 初始状态 | 交互与样式要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | QPushButton ×6 | 左平移/右平移/上升/下降/前平移/后平移 | （36,188,180,98），间距 18 | 机械臂模式可用 | 按住连续运动、松开停止 |
| A2 | QPushButton | 系统回位／暂停 | （36,870,180,98） | 可用 | 双态：图标点亮=回位中；熄灭=待机/暂停 |
| A3 | DataCard 机械臂 | 末端位置/姿态/速度＋Joint1~6 | （1230,188,654,404） | 只读 | 500ms 刷新；故障红闪 |
| A4 | QPushButton ×6 | 末端仰/俯/正偏航/负偏航/左横滚/右横滚 | （1230,620,306,86）等 | 机械臂模式可用 | 按住连续运动、松开停止 |
| A5 | QLabel 徽标 | 行车模式／机械臂模式 | 底部状态条 | 机械臂模式 | 非机械臂模式时 A1/A4 禁用 |
| A6 | QPushButton | 返回 | （1710,994,144,76） | 可用 | →⑤作业选择 |

3.5.5 运行状态机

| 状态 | 可用操作 | 禁用/限制 | 提示与显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械臂模式 | 运动按钮／末端按钮／回位 | — | 徽标绿色“机械臂模式” |
| 行车模式 | 系统回位／返回 | 运动按钮、末端按钮 | 提示“请切换至机械臂模式” |
| 回位中 | 暂停（再次点击） | 运动按钮／末端按钮 | 回位按钮图标点亮 |
| 回位完成 | 全部 | — | 绿字提示 3s |
| 回位异常 | 全部 | — | 红字＋故障弹窗 |
| 洗消作业中 | 返回／急停 | 运动按钮／末端按钮 | 提示“洗消作业中，末端自动摆动” |

3.5.6 交互逻辑

| 步骤 | 用户操作 | 系统行为与结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 触摸按住左列运动按钮（或左摇杆） | 机械臂对应方向连续运动，松开停止 |
| 2 | 触摸末端按钮（或右摇杆） | 末端姿态连续调节 |
| 3 | 点击“系统回位/暂停” | 图标点亮，开始执行系统自动回位 |
| 4 | 回位完成 | 显示“机械臂系统完成回位”，图标自动熄灭 |
| 5 | 无法回位到原点 | 显示“机械臂系统回位异常”（红字）＋故障提示弹窗 |
| 6 | 回位过程中再次点击“系统回位/暂停” | 暂停回位，图标熄灭 |
| 7 | 手动消除/消毒洗消作业中 | 机械臂末端自动俯仰摆动；A1/A4 禁用并提示 |
| 8 | 通信异常／急停 | 按全局规则（顶条红闪／急停横幅） |

3.5.7 数据与信号绑定

| 字段 | 显示位置 | 数据来源（占位） | 刷新/显示规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关节角 1~6 | 机械臂参数卡 | on_arm_state.js[] | 500ms |
| 末端位置/姿态/速度 | 机械臂参数卡 | on_arm_state | 500ms |
| 回位状态 | 回位按钮＋横幅 | return_state | 待机/回位中/完成/异常 |
| 洗消作业标志 | 提示与禁用 | cmd_wash 状态 | 作业中禁用手动 |

界面⑧　气体检测仪界面

3.6.1 功能概述

协议要求：此页面启动气体检测仪工作，检测仪当前状态、检测结果以及底盘电量电压和液位基本参数等会显示在中间区域，如有故障会闪烁显示。通过触摸控制，或者物理旋钮结合界面中图标光标来控制。

原型布局：中央 4 张卡片（底盘、洗消、机械臂、气体检测仪），气体检测仪卡含主机状态、有毒物种类、有毒物等级、有毒物浓度（ppb）；右侧“启动／停机／返回”按钮。

3.6.2 界面布局（线框示意）

┌──────────────────────────────────────────────┐

│通信●正常　│【气体检测仪】　　　　　　时间　　急停　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

├──────────────────────────────────────────────┤

│　　　　　　│┌───底盘────┐　┌───洗消────┐　│启动　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　││电量：８５％　　　│　│Ａ液位：１００Ｌ　│　│停机　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　││电压：３６０Ｖ　　│　│泡沫液位：３０Ｌ　│　│返回　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　││故障：无　　　　　│　│　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│└─────────┘　└─────────┘　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│┌───检测仪───┐　┌───机械臂───┐　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　││点火Ｓ类２级　　　│　│末端ＸＹＺ　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　││浓度３００ｐｐｂ　│　│姿态ＲＸ．．　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　││　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　│└─────────┘　└─────────┘　│　　　　　　　　　　　　　　│

├──────────────────────────────────────────────┤

│底盘电量：８５％　　　│底盘电压：３６０Ｖ　清水液位：１００Ｌ　泡沫液位：３０Ｌ　检测模式　│

└──────────────────────────────────────────────┘

说明：线框为结构示意（画布 1920×1080），控件精确坐标以 3.6.3 分区说明与 3.6.4 控件清单为准。

3.6.3 分区说明

| 区域 | 位置（x,y,w,h） | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶条 | （0,0,1920,98） | 通信状态／标题／时间／软急停 | 见 2.6 |
| 中央卡片区 | （300,162,1170,810） | 底盘/洗消/机械臂/气体检测仪 4 卡 | 气体检测仪卡加主色描边突出 |
| 浓度大字 | 气体检测仪卡内 | 有毒物浓度（ppb） | 56px 加粗大数字 |
| 右侧按钮列 | （1530,162,354,810） | 启动／停机／返回 | 启动主色、停机普通、返回底部 |
| 底部状态条 | （0,986,1920,94） | 电量／电压／液位／模式／返回 | 见 2.6 |

3.6.4 控件清单

| ID | 控件 | 文本/取值 | 位置（x,y,w,h） | 初始状态 | 交互与样式要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | DataCard ×4 | 底盘/洗消/机械臂/气体检测仪 | （300,162,570,378）等 | 只读 | 500ms 刷新；故障红闪 |
| G2 | QLabel 浓度 | 有毒物浓度 | 气体检测仪卡内 | — | 56px 加粗；超阈值红闪 |
| G3 | QPushButton | 启动 | （1530,162,354,98） | 待机可用 | 主色；检测中禁用 |
| G4 | QPushButton | 停机 | （1530,276,354,98） | 检测中可用 | 普通色；待机禁用 |
| G5 | QPushButton | 返回 | （1710,994,144,76） | 可用 | →⑤作业选择；检测中返回弹提示 |

3.6.5 运行状态机

| 状态 | 可用操作 | 禁用/限制 | 提示与显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待机 | 启动／返回 | 停机 | 状态“待机” |
| 检测中 | 停机／返回 | 启动 | 状态“检测中”绿点 |
| 故障/超阈值 | 停机／返回 | 启动 | 字段红闪 |

3.6.6 交互逻辑

| 步骤 | 用户操作 | 系统行为与结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 点击“启动” | 下发启动指令；状态“检测中”；启动禁用、停机可用 |
| 2 | 检测中 | 主机状态、有毒物种类、等级、浓度实时刷新（500ms） |
| 3 | 点击“停机” | 下发停机指令；状态“待机”；停机禁用、启动可用 |
| 4 | 检测中点击“返回” | 弹窗提示“检测仍在进行，是否退出？”；确认退出、取消留在本页【设计建议】 |
| 5 | 浓度超阈值/故障 | 对应字段红闪，顶条告警 |
| 6 | 通信异常／急停 | 按全局规则 |

3.6.7 数据与信号绑定

| 字段 | 显示位置 | 数据来源（占位） | 刷新/显示规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机状态 | 气体检测仪卡 | on_gas_state.hostState | 待机/检测中/故障 |
| 有毒物种类/等级 | 气体检测仪卡 | on_gas_state | 500ms |
| 有毒物浓度 | 浓度大字 | on_gas_state.conc | 500ms；超阈值红闪 |
| 底盘电量/电压/液位 | 底盘卡/底条 | on_chassis_state/on_tank_level | 500ms |

界面⑨　手动消除界面

3.7.1 功能概述

协议要求：进入此页面后，机器人底盘和机械臂的所有手动操作均无效，在洗消过程中机械手自动摆动。紧急状态可按下遥控屏上急停按钮。通过触摸控制，或者物理旋钮结合界面中图标光标来控制。此页面点击“启动”手动消除后，只有主动点击“停止”后，点击“返回”才能退出此页面返回到作业选择页面，否则“返回”操作无效。

协议要求：通过光标选择旋钮和参数设置旋钮，可以手动调整柱塞泵流量参数（出厂值为 20），调整完参数可选择保存，每次上电开机会自动读取存储区参数值；当点击“恢复出厂值”时，出厂值会覆盖存储区参数值。运行时流量、压力等实时显现在中间画面中。柱塞泵、空压机、叶片泵是否上电，电动球阀 D1/D2 是否开启，通过相应指示灯表示，指示灯绿色表示运行或开启，灰色表示未运行或关闭；液位是否正常，有无系统故障，指示灯红色闪烁表示液位低或系统有故障，灰色表示正常；通信状态不正常，会闪烁显示“通信异常”。空压机故障代码、柱塞泵故障代码轮流循环显示。

原型布局：左侧底盘/机械臂/气体检测仪 3 卡片；中央洗消参数卡（洗消模式、液位、A/B 药剂流量、气体流量、管路/空压机压力、发泡倍数、故障代码）；右侧启动/停止、柱塞泵流量设置（保存）、返回；底部指示灯条（启停、柱塞泵、空压机、叶片泵、液位低、D1、D2、系统故障）＋恢复出厂值。

3.7.2 界面布局（线框示意）

┌──────────────────────────────────────────────┐

│通信●正常　　　　　　　│【手动消除】　　　　　　　　　　　　│时间　　急停　　　　　　　　│

├──────────────────────────────────────────────┤

│┌────底盘────┐│┌────洗消（手动消除）────┐│启动　　　　　　　　　　　　│

││电量：８５％　　　　│││洗消模式：手动消除　　　　　　　││停止　　　　　　　　　　　　│

││电压：３６０Ｖ　　　│││Ａ组分液位：１００Ｌ　　　　　　││柱塞泵流量　　　　　　　　　│

││故障：无　　　　　　│││泡沫箱液位：３０Ｌ　　　　　　　││２０Ｌ／ｍｉｎ　　　　　　　│

│└──────────┘││Ａ药剂流量：２０Ｌ／ｍｉｎ　　　││－　　　＋　　　　　　　　　│

│┌───机械臂────┐││Ｂ药剂流量：０．５Ｌ／ｍｉｎ　　││保存　　　　　　　　　　　　│

││末端ＸＹＺ　　　　　│││气体流量：１００Ｌ／ｍｉｎ　　　││返回　　　　　　　　　　　　│

││姿态ＲＸ．．　　　　│││管路压力：０．３ＭＰａ　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　│

││　　　　　　　　　　│││空压机压力：０．３５ＭＰａ　　　││　　　　　　　　　　　　　　│

│└──────────┘││发泡倍数：８　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　│

│┌───检测仪────┐││空压机故障代码：　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　│

││点火Ｓ类２级　　　　│││柱塞泵故障代码：　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　│

││浓度３００ｐｐｂ　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　│

││　　　　　　　　　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　│

│└──────────┘│└────────────────┘│　　　　　　　　　　　　　　│

├──────────────────────────────────────────────┤

│恢复出厂值　　　　　　│启停●柱塞泵●空压机●叶片泵●液位低●Ｄ１●Ｄ２●系统故障●　　　　│

└──────────────────────────────────────────────┘

说明：线框为结构示意（画布 1920×1080），控件精确坐标以 3.7.3 分区说明与 3.7.4 控件清单为准。

3.7.3 分区说明

| 区域 | 位置（x,y,w,h） | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶条 | （0,0,1920,98） | 通信状态／标题／时间／软急停 | 见 2.6 |
| 左状态卡 | （36,162,224,810） | 底盘/机械臂/气体检测仪 3 卡片 | 只读，与⑤一致 |
| 中央洗消卡 | （300,162,1170,810） | 洗消模式/液位/流量/压力/发泡倍数/故障代码 | 实时刷新；故障代码轮流显示 |
| 右操作列 | （1530,162,354,810） | 启动/停止、柱塞泵流量设置、返回 | 运行中返回无效 |
| 底部指示灯条 | （0,986,1920,94） | 8 个指示灯＋恢复出厂值 | 绿=运行/开启；灰=未运行/关闭；红闪=液位低/系统故障 |

3.7.4 控件清单

| ID | 控件 | 文本/取值 | 位置（x,y,w,h） | 初始状态 | 交互与样式要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | QPushButton | 启动 | （1530,162,354,98） | 待机可用 | 主色；下发 cmd_wash_start |
| W2 | QPushButton | 停止 | （1530,276,354,98） | 运行中可用 | 危险色；下发 cmd_wash_stop |
| W3 | ParamControl | 柱塞泵流量 L/min | （1530,404,354,296） | 存储值 | 加减步进 0.5；保存按钮；出厂值 20 |
| W4 | QPushButton | 恢复出厂值 | （36,1004,270,64） | 可用 | 确认弹窗后覆盖存储区 |
| W5 | LedIndicator ×8 | 启停/柱塞泵/空压机/叶片泵/液位低/D1/D2/系统故障 | 底部条 | 灰 | 语义见分区说明 |
| W6 | QLabel 故障代码 | 空压机/柱塞泵故障代码 | 中央洗消卡 | 空 | 多条 2s 轮流循环显示 |
| W7 | QPushButton | 返回 | （1710,994,144,76） | 待机可用 | 运行中点击提示“请先停止”；停止后可用 |

3.7.5 运行状态机

| 状态 | 可用操作 | 禁用/限制 | 提示与显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待机（未运行） | 启动、参数设置、保存、恢复出厂值、返回 | 停止 | 启动可用；返回可用 |
| 运行中 | 停止、参数设置、保存 | 启动、返回 | 返回无效并提示；机械手自动摆动 |
| 停止后 | 启动、返回、参数设置 | 停止 | 返回恢复可用 |

3.7.6 交互逻辑

| 步骤 | 用户操作 | 系统行为与结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 点击“启动” | 进入运行状态：启动禁用、停止可用、返回无效；机械手自动摆动；实时数据刷新 |
| 2 | 运行中点击“返回” | 无效，提示“请先停止” |
| 3 | 点击“停止” | 停止洗消：停止禁用、启动可用、返回恢复可用 |
| 4 | 调整柱塞泵流量（旋钮/＋－） | 数值更新；点击“保存”→写入存储区，提示“已保存” |
| 5 | 点击“恢复出厂值” | 确认弹窗→出厂值 20 覆盖存储区参数并显示 |
| 6 | 上电开机 | 自动读取存储区柱塞泵流量参数 |
| 7 | 故障代码多条 | 空压机/柱塞泵故障代码轮流循环显示（2s/条） |
| 8 | 指示灯刷新 | 绿=运行/开启，灰=未运行/关闭，红闪=液位低/系统故障，灰=正常 |
| 9 | 通信异常 | 顶条红闪“通信异常” |
| 10 | 急停 | 按全局规则，全系统停止 |

3.7.7 数据与信号绑定

| 字段 | 显示位置 | 数据来源（占位） | 刷新/显示规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗消模式/液位/流量/压力/发泡倍数 | 中央洗消卡 | on_wash_state/on_tank_level | 500ms |
| 泵上电/球阀状态 | 底部指示灯 | on_pump_state/on_ball_valve_state | 绿/灰/红闪 |
| 故障代码 | 中央洗消卡 | faults[] | 2s 轮流循环显示 |
| 柱塞泵流量存储值 | W3 | stored_param('pump_flow') | 出厂 20；上电读取；保存写回 |

界面⑩　手动消毒界面

3.8.1 功能概述

协议要求：进入此页面后，机器人底盘和机械臂的所有手动操作均无效，在洗消过程中机械手自动摆动。紧急状态可按下遥控屏上急停按钮。通过触摸控制，或者物理旋钮结合界面中图标光标来控制。此页面点击“启动”后，只有主动点击“停止”后，点击“返回”才能退出此页面返回到作业选择页面，否则“返回”操作无效。

协议要求：通过光标选择旋钮和参数设置旋钮，可以手动调整发泡倍数参数（出厂值 6）、泡沫比例参数（出厂值 3%）及空压机流量参数（出厂值 100），调整完参数可选择保存，每次上电开机会自动读取存储区参数值；当点击“恢复出厂值”时，出厂值会覆盖存储区参数值。运行时流量、压力、发泡倍数等实时显现在中间画面中。指示灯语义、故障代码轮流显示与界面⑨一致。

原型布局：与⑨一致，右侧参数区为发泡倍数（6 倍）、泡沫比例（3%）、空压机流量（100L/min）三个参数卡，各带保存；中央洗消卡含发泡倍数显示。

3.8.2 界面布局（线框示意）

┌──────────────────────────────────────────────┐

│通信●正常　　　　　　　│【手动消毒】　　　　　　　　　　　　│时间　　急停　　　　　　　　│

├──────────────────────────────────────────────┤

│┌────底盘────┐│┌────洗消（手动消毒）────┐│启动　　　　　　　　　　　　│

││电量：８５％　　　　│││洗消模式：手动消毒　　　　　　　││停止　　　　　　　　　　　　│

││电压：３６０Ｖ　　　│││Ａ组分液位：１００Ｌ　　　　　　││发泡倍数　　　　　　　　　　│

││故障：无　　　　　　│││泡沫箱液位：３０Ｌ　　　　　　　││６倍　　　　　　　　　　　　│

│└──────────┘││Ａ药剂流量：２０Ｌ／ｍｉｎ　　　││－　　　＋　　　　　　　　　│

│┌───机械臂────┐││Ｂ药剂流量：０．５Ｌ／ｍｉｎ　　││保存　　　　　　　　　　　　│

││末端ＸＹＺ　　　　　│││气体流量：１００Ｌ／ｍｉｎ　　　││泡沫比例　　　　　　　　　　│

││姿态ＲＸ．．　　　　│││管路压力：０．３ＭＰａ　　　　　││３％　　　　　　　　　　　　│

││　　　　　　　　　　│││空压机压力：０．３５ＭＰａ　　　││－　　　＋　　　　　　　　　│

│└──────────┘││发泡倍数：６　　　　　　　　　　││保存　　　　　　　　　　　　│

│┌───检测仪────┐││空压机故障代码：　　　　　　　　││空压机流量　　　　　　　　　│

││点火Ｓ类２级　　　　│││柱塞泵故障代码：　　　　　　　　││１００Ｌ／ｍｉｎ　　　　　　│

││浓度３００ｐｐｂ　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　││－　　　＋　　　　　　　　　│

││　　　　　　　　　　│││　　　　　　　　　　　　　　　　││保存　　　　　　　　　　　　│

│└──────────┘│└────────────────┘│返回　　　　　　　　　　　　│

├──────────────────────────────────────────────┤

│恢复出厂值　　　　　　│启停●柱塞泵●空压机●叶片泵●液位低●Ｄ１●Ｄ２●系统故障●　　　　│

└──────────────────────────────────────────────┘

说明：线框为结构示意（画布 1920×1080），控件精确坐标以 3.8.3 分区说明与 3.8.4 控件清单为准。

3.8.3 分区说明

| 区域 | 位置（x,y,w,h） | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶条 | （0,0,1920,98） | 通信状态／标题／时间／软急停 | 见 2.6 |
| 左状态卡 | （36,162,224,810） | 底盘/机械臂/气体检测仪 3 卡片 | 只读 |
| 中央洗消卡 | （300,162,1170,810） | 洗消模式/液位/流量/压力/发泡倍数/故障代码 | 实时刷新 |
| 右操作列 | （1530,162,354,810） | 启动/停止＋3 个参数卡＋返回 | 运行中返回无效 |
| 底部指示灯条 | （0,986,1920,94） | 8 个指示灯＋恢复出厂值 | 同⑨ |

3.8.4 控件清单

| ID | 控件 | 文本/取值 | 位置（x,y,w,h） | 初始状态 | 交互与样式要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | QPushButton | 启动 | （1530,162,354,98） | 待机可用 | 主色 |
| S2 | QPushButton | 停止 | （1530,276,354,98） | 运行中可用 | 危险色 |
| S3 | ParamControl | 发泡倍数（倍） | （1530,404,354,178） | 存储值 | 出厂 6；加减步进 0.5；保存 |
| S4 | ParamControl | 泡沫比例（%） | （1530,600,354,178） | 存储值 | 出厂 3；加减步进 0.5；保存 |
| S5 | ParamControl | 空压机流量（L/min） | （1530,794,354,178） | 存储值 | 出厂 100；加减步进 1；保存 |
| S6 | QPushButton | 恢复出厂值 | （36,1004,270,64） | 可用 | 确认后三个参数全部恢复出厂值 |
| S7 | LedIndicator ×8 | 启停/柱塞泵/空压机/叶片泵/液位低/D1/D2/系统故障 | 底部条 | 灰 | 同⑨ |
| S8 | QPushButton | 返回 | （1710,994,144,76） | 待机可用 | 运行中提示“请先停止” |

3.8.5 运行状态机

| 状态 | 可用操作 | 禁用/限制 | 提示与显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待机（未运行） | 启动、参数设置、保存、恢复出厂值、返回 | 停止 | 启动可用；返回可用 |
| 运行中 | 停止、参数设置、保存 | 启动、返回 | 返回无效并提示 |
| 停止后 | 启动、返回、参数设置 | 停止 | 返回恢复可用 |

3.8.6 交互逻辑

| 步骤 | 用户操作 | 系统行为与结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 点击“启动” | 进入运行状态：启动禁用、停止可用、返回无效；机械手自动摆动 |
| 2 | 运行中点击“返回” | 无效，提示“请先停止” |
| 3 | 点击“停止” | 停止洗消：返回恢复可用 |
| 4 | 分别调整发泡倍数/泡沫比例/空压机流量 | 数值更新；各自“保存”→写入存储区 |
| 5 | 点击“恢复出厂值” | 确认弹窗→发泡倍数 6、泡沫比例 3%、空压机流量 100 覆盖存储区 |
| 6 | 上电开机 | 自动读取三个参数存储值 |
| 7 | 故障代码/指示灯/通信异常/急停 | 同⑨规则 |

3.8.7 数据与信号绑定

| 字段 | 显示位置 | 数据来源（占位） | 刷新/显示规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗消实时数据 | 中央洗消卡 | on_wash_state/on_tank_level | 500ms |
| 泵/球阀/液位/故障指示 | 底部指示灯 | on_pump_state/on_ball_valve_state | 绿/灰/红闪 |
| 发泡倍数存储值 | S3 | stored_param('foam_ratio') | 出厂 6 |
| 泡沫比例存储值 | S4 | stored_param('foam_percent') | 出厂 3 |
| 空压机流量存储值 | S5 | stored_param('air_flow') | 出厂 100 |

界面⑪　调试维护界面

3.9.1 功能概述

协议要求：在调试维护页面，可查看当前各个部件的信号和状态，可以单独控制电动球阀 D1/D2、柱塞泵、空压机、叶片泵等的动作和运行，调整转速参数，显示当前流量和压力。通过触摸控制，或者物理按键旋钮结合界面中图标光标来控制。紧急状态可按下遥控屏上急停按钮。操作时闪烁提示红色文字：“警告：该模式下无保护功能，操作请谨慎！”。

协议要求（球阀图标逻辑）：D1 上侧图标用于表示控制电动球阀 D1 开启或关闭，初始为灰色，选中后显示绿色，表示控制 D1 开启；下左图标用于表示 D1 开启是否到位，初始为灰色，显示绿色表示 D1 开启到位；下右图标用于表示 D1 关闭是否到位，初始为红色，表示 D1 处在关闭到位状态；当控制 D1 开启时关闭到位图标正常情况应由红色变为灰色，若收到总线上关于 D1 开启故障信息，则发出“D1开启故障”闪烁提示。开启与关闭图标取消选中后由绿色变为灰色，此时控制 D1 关闭，开启到位图标正常情况应由绿色变为灰色，若收到总线上关于 D1 关闭故障信息，则发出“D1关闭故障”闪烁提示。D2 图标含义与 D1 一致。

协议要求：空压机/柱塞泵/叶片泵右侧图标选中后显示绿色，表示控制相应接触器上电。空压机/柱塞泵/叶片泵转速手动设置调整，作为调试临时值，不保存。液位、流量、压力值在调试时实时显示在界面中。

原型布局：左侧 D1/D2 区；中央底盘/机械臂/气体检测仪卡片＋洗消参数卡；右侧空压机/柱塞泵/叶片泵转速与启停；底部警告横幅＋指示灯＋返回。

3.9.2 界面布局（线框示意）

┌──────────────────────────────────────────────┐

│通信●正常　　　│【洗消调试】　　　　　时间　　急停　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　│警告：该模式下无保护功能，操作请谨慎！（红闪）　│　　　　　　　　　　　　│

├──────────────────────────────────────────────┤

│Ｄ１上：开／关　│┌───────洗消（手动消毒）───────┐│空压机３００ｒｐｍ　　　│

│Ｄ１下左：到位　││洗消模式：手动消毒　　　　　　　　　　　　　││－　　　＋　　　　　　　│

│Ｄ１下右：到位　││Ａ组分液位：１００Ｌ　　　　　　　　　　　　││启动　　停止　　　　　　│

│Ｄ２上：开／关　││Ａ药剂流量：２０Ｌ／ｍｉｎ　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　│

│Ｄ２下左：到位　││管路压力：０．３ＭＰａ　　　　　　　　　　　││柱塞泵２００ｒｐｍ　　　│

│Ｄ２下右：到位　││发泡倍数：８　　　　　　　　　　　　　　　　││－　　　＋　　　　　　　│

│　　　　　　　　││空压机故障代码：　　　　　　　　　　　　　　││启动　　停止　　　　　　│

│　　　　　　　　││柱塞泵故障代码：　　　　　　　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　　││　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　││叶片泵２００ｒｐｍ　　　│

│　　　　　　　　│└──────────────────────┘│返回　　　　　　　　　　│

├──────────────────────────────────────────────┤

│柱塞泵●　　　　　　　│空压机●　叶片泵●　液位低●　（绿＝上电，红闪＝液位低）　　　　　　│

└──────────────────────────────────────────────┘

说明：线框为结构示意（画布 1920×1080），控件精确坐标以 3.9.3 分区说明与 3.9.4 控件清单为准。

3.9.3 分区说明

| 区域 | 位置（x,y,w,h） | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶条 | （0,0,1920,98） | 通信状态／标题／时间／软急停 | 见 2.6 |
| 警告横幅 | （0,114,1920,54） | 红色警告文字 | 500ms 闪烁常显 |
| 左球阀控制区 | （36,188,224,756） | D1/D2 各 3 个图标 | 上=控制开/关、下左=开启到位、下右=关闭到位 |
| 中央卡片区 | （300,188,840,756） | 底盘/机械臂/气体检测仪 mini 卡＋洗消参数卡 | 液位/流量/压力实时显示 |
| 右泵控制区 | （1230,188,654,756） | 空压机/柱塞泵/叶片泵转速＋启停 | 转速为临时值不保存；上电图标选中=接触器上电 |
| 底部指示条 | （0,986,1920,94） | 柱塞泵/空压机/叶片泵/液位低指示灯＋返回 | 见 2.6 |

3.9.4 控件清单

| ID | 控件 | 文本/取值 | 位置（x,y,w,h） | 初始状态 | 交互与样式要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 图标按钮 ×2 | D1/D2 上侧（控制开/关） | 左球阀区 | 灰 | 选中绿=控制开启；再点取消=控制关闭 |
| T2 | 图标 ×2 | D1/D2 下左（开启到位） | 左球阀区 | 灰 | 开启到位变绿 |
| T3 | 图标 ×2 | D1/D2 下右（关闭到位） | 左球阀区 | 红 | 关闭到位初始红；开启过程中红→灰 |
| T4 | 图标按钮 ×3 | 空压机/柱塞泵/叶片泵上电 | 右泵控制区 | 灰 | 选中绿=接触器上电 |
| T5 | ParamControl ×3 | 转速（rpm） | 右泵控制区 | 默认值 | 步进 10；临时值不保存 |
| T6 | QLabel 警告 | 警告：该模式下无保护功能，操作请谨慎！ | 警告横幅 | 常显 | 红字 500ms 闪烁 |
| T7 | QPushButton | 返回 | （1710,994,144,76） | 可用 | →⑤作业选择 |

3.9.5 运行状态机

| 状态 | 可用操作 | 禁用/限制 | 提示与显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试中（正常） | 全部控制按钮 | — | 警告横幅红闪 |
| D1/D2 开启故障 | 全部 | 故障球阀操作 | “D1开启故障”红闪提示 |
| D1/D2 关闭故障 | 全部 | 故障球阀操作 | “D1关闭故障”红闪提示 |
| 急停触发 | 复位 | 全部 | 急停横幅 |

3.9.6 交互逻辑

| 步骤 | 用户操作 | 系统行为与结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 点击 D1 上侧图标（选中） | 图标变绿→发送 D1 开启指令；开启到位图标应由灰变绿、关闭到位图标应由红变灰；若收到 D1 开启故障信息→“D1开启故障”红色闪烁提示 |
| 2 | 再次点击 D1 上侧图标（取消选中） | 图标变灰→发送 D1 关闭指令；开启到位图标应由绿变灰、关闭到位图标变红；若收到 D1 关闭故障信息→“D1关闭故障”红色闪烁提示 |
| 3 | D2 图标操作 | 与 D1 完全一致 |
| 4 | 点击泵上电图标 | 选中绿=相应接触器上电；取消=断电 |
| 5 | 调整泵转速（＋/－） | 作为调试临时值实时下发，不保存；重启恢复默认 |
| 6 | 液位/流量/压力显示 | 调试期间实时刷新 |
| 7 | 任意操作时 | 警告横幅红色闪烁常显 |
| 8 | 急停 | 按全局规则 |

3.9.7 数据与信号绑定

| 字段 | 显示位置 | 数据来源（占位） | 刷新/显示规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 球阀状态与到位 | 左球阀区 | on_ball_valve_state | 开/关控制、到位反馈、故障红闪 |
| 泵上电状态 | 右泵控制区 | on_pump_state | 选中绿=上电 |
| 转速临时值 | 右泵控制区 | set_speed_rpm | 不保存 |
| 液位/流量/压力 | 中央卡片 | on_wash_state/on_tank_level | 实时刷新 |

界面⑫　故障查询界面

3.10.1 功能概述

协议要求：在故障查询页面，可查看历史故障汇总，也可单独查询各个分系统故障。

原型布局：顶部标题“历史故障”（筛选后变为“XX历史故障”）；表格列：序号、故障时间、故障名称，每页 6 条；右上角“上一页／下一页”；右侧分类按钮：机器人底盘故障、机械臂故障、洗消系统故障、气体检测仪故障；右下角“返回”。

3.10.2 界面布局（线框示意）

┌──────────────────────────────────────────────┐

│历史故障（共１８条）│上一页　　下一页　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

├──────────────────────────────────────────────┤

│　序号　　故障时间　　　　　故障名称　　　　　　　　　　　　　　　│机器人底盘故障　　　　　│

│　１　　２０２６－０５－１６　１０：０８　底盘电量低　　　　　　　│机械臂故障　　　　　　　│

│　２　　２０２６－０５－１６　０９：５８　底盘电机温度高　　　　　│洗消系统故障　　　　　　│

│　３　　２０２６－０５－１５　０９：０８　机械臂通信故障　　　　　│气体检测仪故障　　　　　│

│　４　　２０２６－０５－１４　０９：５８　机械臂自检故障　　　　　│　　　　　　　　　　　　│

│　５　　２０２６－０５－１３　０９：０８　清水液位低　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│

│　６　　２０２６－０５－１３　０８：１８　药剂液位低　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│

├──────────────────────────────────────────────┤

│页码：１／３　　　　│返回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

└──────────────────────────────────────────────┘

说明：线框为结构示意（画布 1920×1080），控件精确坐标以 3.10.3 分区说明与 3.10.4 控件清单为准。

3.10.3 分区说明

| 区域 | 位置（x,y,w,h） | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶条 | （0,0,1920,98） | 标题（历史故障/XX历史故障）＋汇总数 | 顶部左侧显示总条数【设计建议】 |
| 分页按钮 | 右上角 | 上一页／下一页 | 边界禁用 |
| 表格区 | （36,162,1350,810） | 序号/故障时间/故障名称 | 每页 6 行，行高 80px |
| 分类按钮列 | （1440,162,444,540） | 4 个分系统分类按钮 | 单选筛选；再点取消=全部【设计建议】 |
| 底部 | （36,986,1848,94） | 页码＋返回 | 返回→来源页面 |

3.10.4 控件清单

| ID | 控件 | 文本/取值 | 位置（x,y,w,h） | 初始状态 | 交互与样式要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | QLabel 标题/汇总 | 历史故障（共 N 条） | （36,28,600,54） | 全部 | 筛选后标题变“XX历史故障” |
| F2 | QPushButton | 上一页 | （1560,28,164,64） | 首页禁用 | 翻页 |
| F3 | QPushButton | 下一页 | （1740,28,164,64） | 末页禁用 | 翻页 |
| F4 | QTableWidget | 序号/故障时间/故障名称 | （36,162,1350,810） | 6 行 | 行高 80px；斑马纹；点击行弹详情 |
| F5 | QPushButton ×4 | 机器人底盘故障/机械臂故障/洗消系统故障/气体检测仪故障 | （1440,162,444,98），间距 18 | 全部选中态 | 选中主色描边 |
| F6 | QLabel 页码 | １／３ | （36,1004,300,54） | — | 当前页/总页数 |
| F7 | QPushButton | 返回 | （1710,994,144,76） | 可用 | →来源页面（④或⑤） |

3.10.5 交互逻辑

| 步骤 | 用户操作 | 系统行为与结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 默认进入 | 显示全部历史故障（汇总计数）；标题“历史故障” |
| 2 | 点击分类按钮“气体检测仪故障” | 表格筛选为气体检测仪故障记录；标题变“气体检测仪历史故障”；再点取消筛选【设计建议】 |
| 3 | 点击上一页/下一页 | 按 6 条/页翻页；首页上一页禁用、末页下一页禁用 |
| 4 | 点击某条记录 | 弹窗显示详情（故障时间、分系统、故障代码、故障描述）【设计建议】 |
| 5 | 空数据 | 表格区居中灰字“暂无故障记录” |
| 6 | 点击返回 | 返回来源页面（从④自检进入→回自检；从⑤作业选择进入→回⑤）【设计建议】 |

3.10.6 数据与信号绑定

| 字段 | 显示位置 | 数据来源（占位） | 刷新/显示规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全部/分系统筛选 | 表格 | 本地故障库 + 分类过滤 | 单选筛选 |
| 分页 | 页码/按钮 | 每页 6 条 | 首页/末页边界禁用 |
| 故障记录写入 | 表格数据源 | 通信层故障信号写入本地存储 | 含时间、系统、代码、描述 |
| 故障汇总计数 | 顶条 | 按系统统计 | 进入页面时刷新 |

4　公共组件设计

4.1　TitleBar（顶条组件）

表4-1　TitleBar

| 项 | 设计 |
| --- | --- |
| 组成 | 通信状态标签、页面标题、时间、软急停按钮（可选显示） |
| 尺寸 | 全宽 1920×98，位于 y=0 |
| 接口 | setTitle(text)、setCommState(ok)、setEstopVisible(bool)、signal: estopClicked |
| 样式 | 背景 #242E3A，下边框 1px #3D4A59；标题 28px 黑体居中；通信异常时红字闪烁 |

4.2　StatusStrip（底部状态条）

表4-2　StatusStrip

| 项 | 设计 |
| --- | --- |
| 组成 | 底盘电量、底盘电压、清水液位、泡沫液位迷你指示 + 模式徽标 + 返回按钮 |
| 尺寸 | 全宽 1920×94，位于 y=986 |
| 接口 | setBattery(soc)、setVoltage(v)、setLevel(a, f)、setMode(mode)、signal: backClicked |
| 样式 | 背景 #242E3A，上边框 1px #3D4A59；数值异常红闪 |

4.3　LedIndicator（指示灯）

表4-3　LedIndicator

| 项 | 设计 |
| --- | --- |
| 组成 | 圆形指示点 32×32 + 右侧文字标签 22px |
| 状态 | 灰（#56636F）/绿（#36C75A）/红（#E5484D）/红闪（500ms） |
| 接口 | setState(State)、setText(text)；State 枚举 OFF/GREEN/RED/RED_BLINK |
| 实现 | QWidget 自绘 paintEvent 绘制圆形渐变 + 外发光；闪烁用 QTimer |

4.4　NumPadDialog（数字键盘弹窗）

表4-4　NumPadDialog

| 项 | 设计 |
| --- | --- |
| 组成 | 半透明遮罩 + 键盘面板：顶部输入回显、4 列×3 行数字键（1-9、0）、退格、清除 |
| 尺寸 | 键盘面板 960×486，居中弹出 |
| 接口 | setMaxLen(n)；signal: confirm(str)；cancel() |
| 样式 | 面板 #242E3A、按键 130×98 圆角 12px、数字键主文字 36px |

4.5　ConfirmDialog（确认弹窗）

表4-5　ConfirmDialog

| 项 | 设计 |
| --- | --- |
| 组成 | 标题 + 正文 + “确认/取消”按钮 |
| 尺寸 | 560×260 居中 |
| 接口 | static show(par, title, text)；signal: accepted/rejected |
| 样式 | 遮罩 #00000066；确认按钮主色、取消按钮普通 |

4.6　AlarmBanner（告警横幅）

表4-6　AlarmBanner

| 项 | 设计 |
| --- | --- |
| 组成 | 整行红色文字，支持 500ms 闪烁 |
| 接口 | showAlarm(text)、clear() |
| 样式 | 文字 #E5484D、26px 加粗、居中；闪烁=可见性交替 |

4.7　ParamControl（参数调节控件）

表4-7　ParamControl

| 项 | 设计 |
| --- | --- |
| 组成 | 参数名 + 大数值显示（56px）+ 减/加按钮 + 保存按钮（可选）+ 恢复出厂值按钮（可选） |
| 接口 | setValue(v)、setStep(s)、setRange(min,max)；signal: valueChanged、saveClicked、factoryResetClicked |
| 样式 | 数值主文字加粗 56px；加减按钮 96×96 圆角 12px |

4.8　DataCard（数据卡片）

表4-8　DataCard

| 项 | 设计 |
| --- | --- |
| 组成 | 标题栏（32px）+ 若干“标签：值”行 |
| 接口 | setTitle(t)；setField(i, value)；setAlarm(field, bool) |
| 样式 | 面板背景、圆角 12px、2px 边框；标签次文字 22px、值主文字 26px 加粗；故障字段红闪 |

4.9　FaultTable（故障分页表格）

表4-9　FaultTable

| 项 | 设计 |
| --- | --- |
| 组成 | 表头（序号/故障时间/故障名称）+ 数据行 + 上一页/下一页 + 页码指示 |
| 尺寸 | 每页 6 行，行高 54px |
| 接口 | setData(list)、setPage(p)、signal: pageChanged、rowClicked(index) |
| 样式 | 表头 #2D3947、斑马纹 #2A3442、选中行主色 15% 叠加 |

5　数据与通信接口约定

遥控端与车载端经 CAN 总线通信，具体报文 ID、帧格式与解析规则以《洗消机器人遥控器通信协议0708》为准。本文档给出 UI 层需要绑定的信号占位清单，开发时由通信层实现同名回调（C++ 用信号槽 / PySide6 用 Signal）。

表5-1　UI 层信号占位清单（待与通信协议0708核对）

| 占位信号 | 方向 | 数据类型/单位 | 用途（绑定界面） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| on_comm_state(ok) | 车载端→UI | bool | 顶条通信状态、全页“通信异常”闪烁 | 心跳/握手判定 |
| on_chassis_state(soc, volt, speed, handbrake, faults) | 车载端→UI | int% / V / km/h / bool / list | ⑤⑥⑧⑨⑩底盘电量电压车速、手刹、底盘故障循环显示 | faults 多条 2s 轮换 |
| on_arm_state(js[], pos, pose, vel, return_state) | 车载端→UI | 角度°/ mm / 姿态 / 状态枚举 | ⑦机械臂状态、关节角、回位状态 | return_state: 待机/回位中/完成/异常 |
| on_wash_state(flowA, flowB, gasFlow, press, airPress, foam) | 车载端→UI | L/min / MPa | ⑨⑩⑪洗消实时流量压力发泡倍数 |  |
| on_tank_level(aLevel, foamLevel) | 车载端→UI | L | ⑤⑥⑧⑨⑩⑪液位显示与液位低告警 |  |
| on_gas_state(hostState, gasType, gasLevel, conc) | 车载端→UI | 状态/类型/等级/ppb | ⑧气体检测仪状态与浓度 |  |
| on_ball_valve_state(d1Open, d1Close, d2Open, d2Close, fault) | 车载端→UI | bool ×4 / 故障码 | ④自检、⑨⑩⑪球阀状态与故障 | 开启到位/关闭到位 |
| on_pump_state(pump, air, leaf, faults) | 车载端→UI | bool ×3 / 故障码[] | ⑨⑩⑪泵上电指示、故障代码轮流显示 |  |
| on_estop(triggered) | 车载端→UI | bool | 全页急停横幅 |  |
| set_ball_valve(d, open) | UI→车载端 | D1/D2 + bool | ⑪调试维护、⑨⑩启停 |  |
| set_pump_power(pump, on) | UI→车载端 | 枚举 + bool | ⑨⑩⑪泵上电控制 |  |
| set_speed_rpm(pump, rpm) | UI→车载端 | int | ⑪转速临时设定 | 不保存 |
| cmd_wash_start()/stop() | UI→车载端 | — | ⑨⑩启动/停止 |  |
| cmd_arm_return()/pause() | UI→车载端 | — | ⑦系统回位/暂停 |  |
| cmd_chassis_move(dir, speed) | UI→车载端 | 方向 + km/h | ⑥行驶控制 |  |
| cmd_estop() | UI→车载端 | — | 软急停 | 与物理急停同指令【设计建议】 |
| stored_param(key)→value / save_param(key, value) | UI↔存储区 | int/float | 车速、柱塞泵流量、发泡倍数、泡沫比例、空压机流量、密码 | 上电读取，保存防抖 |

6　待确认事项清单

表6-1　待确认事项清单

| 序号 | 事项 | 协议现状 | 建议方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密码管理登录的管理员密码 | 协议未说明 | 初始与管理密码一致为“6789”，可后续修改 |
| 2 | 密码连续错误锁定策略 | 未说明 | 连续错 5 次锁定 30 秒并提示 |
| 3 | 自检异常后“忽略故障”是否允许进入作业 | 原型有“忽略故障”按钮，协议未说明 | 允许进入，异常项持续闪烁提示 |
| 4 | ⑫故障查询的进入入口 | 原型仅自检页有“故障查询”按钮 | 自检页 + 作业选择页各设一个入口 |
| 5 | 故障历史是否支持手动清除 | 未说明 | 预留“清空历史”按钮，默认隐藏 |
| 6 | ⑧气体检测仪检测中可否返回 | 未说明 | 允许返回，检测状态后台保持，返回前弹提示 |
| 7 | 软急停与物理急停的关系 | 协议要求急停切断底盘动力 | 软急停发送同一急停指令，需人工复位 |
| 8 | 洗消参数存储区定义 | 未说明 | QSettings 本地存储，键名见 5 章 |
| 9 | 屏幕分辨率最终值 | 未说明 | 按 1920×1080 设计，代码以 SCREEN_W/SCREEN_H 常量适配 |
| 10 | ⑨⑩“停止”是否复位洗消系统 | 未说明 | 停止=停泵断阀，不自动复位，需人工复位 |

附录A　交给 DeepSeek 的提示词模板

将以下提示词与本文档第 2～5 章内容一并提供给 DeepSeek（可直接复制，按需修改括号内选项）：

——提示词开始——

你是资深 Qt 嵌入式界面工程师。请严格按照《图数一体机遥控端 QT 界面详细设计说明书》实现遥控端全部 10 个界面（③开机密码及密码流程、④自检、⑤作业选择、⑥机器人底盘、⑦机械臂、⑧气体检测仪、⑨手动消除、⑩手动消毒、⑪调试维护、⑫故障查询）。要求：1）技术栈：（PySide6 + QSS / Qt 5.15 Widgets + QSS，二选一，全工程一个 main.py 或 main.cpp 可运行演示）；2）画布 1920×1080 全屏，严格执行文档第 2 章配色（深色工业风 #161C23/#242E3A/#3D8BFD/#36C75A/#F5A623/#E5484D）、字体字号、按钮/指示灯/弹窗/表格/进度条样式；3）页面结构：统一 BasePage + QStackedWidget + PageRouter 跳转，页面导航、返回、急停、通信异常闪烁按 2.6/2.7/2.8 实现；4）交互逻辑：逐界面实现文档 3.x 章“交互逻辑”表中的每一步（含启动/停止/返回互锁、参数保存与恢复出厂值、系统回位/暂停、球阀四图标状态机、分页故障表、数字键盘弹窗、500ms 闪烁等）；5）通信层：按第 5 章占位函数实现一个 MockCommunication 类，定时模拟数据（电量、电压、液位、流量、压力、关节角、气体浓度、故障码等），用 Qt 信号把数据推给界面，便于离线演示；6）参数与密码、故障历史用 QSettings 持久化；7）界面中的【设计建议】项可自行取舍并在代码注释中说明；协议原文要求不得改动；8）输出：完整可运行工程，每个界面一个类，公共组件独立文件，关键逻辑加中文注释，最后给出运行说明。

——提示词结束——

说明：若需要 DeepSeek 只实现部分界面，可把提示词中的“全部 10 个界面”改为指定编号，并只附对应章节。

附录B　界面原型映射说明

表B-1　原型映射说明

| 协议原型图 | 对应界面 | 原型要点（保留） | 本文档的深色主题化处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开机密码/密码警告/密码管理/密码重置（4 张） | 3.1 ③ | 4 位密码输入、确认/取消、重置流程 4 步 | 保留流程与文案；改为深色面板 + 主色按钮 |
| 系统自检异常/正常（2 张） | 3.2 ④ | 自检项列表、进度条、左右按钮组 | 保留列表项与按钮；异常项红闪、正常项绿 |
| 作业选择（1 张） | 3.3 ⑤ | 左菜单 + 中央 4 卡片 + 右侧手动消除/消毒/返回 | 保留分区与字段；深色卡片化 |
| 机器人底盘（1 张） | 3.4 ⑥ | 左 4 方向按钮 + 中央 3 卡片 + 右侧底盘卡/车速设置 | 保留；增加模式徽标与机械臂未回位横幅 |
| 机械臂（1 张） | 3.5 ⑦ | 左 6 平移按钮 + 右 6 末端按钮 + 系统回位/暂停 + 关节角 | 保留；回位状态图标化 |
| 气体检测仪（1 张） | 3.6 ⑧ | 中央 4 卡片 + 右侧启动/停机/返回 + 浓度 | 保留；浓度大数字显示 |
| 手动消除/手动消毒（2 张） | 3.7/3.8 ⑨⑩ | 洗消参数卡 + 启动/停止/返回 + 底部指示灯条 | 保留；指示灯三态+红闪规范化 |
| 洗消调试（1 张） | 3.9 ⑪ | D1/D2 区 + 泵转速/启停 + 警告横幅 + 指示灯 | 保留；球阀四图标状态机按协议文本细化 |
| 历史故障/气体检测仪历史故障（2 张） | 3.10 ⑫ | 表格（序号/时间/名称）+ 分页 + 分类按钮 | 保留；深色表格 + 汇总卡 |